# Roadmap & Next Steps

Canonical decomposition (Slide

# MYRRHA QPLANT

Engineering Handover — v0.4

Baseline: 350 g/s @ 14 barG (see B1)

- B1 Baseline: 350 g/s @ 14 barG

- B2 ALaT: 2 FSD · SFC 575 · 72 Hz → ~220 g/s

- B3 LKT: 3 FSD · SFC 475 · ~57 Hz → 264 g/s nominal

- B4 RCW: 85 °C max · 30 °C inlet · ΔT = 25 °C

- B5 LCC/PVPS: 50 g/s · 2×5 units (N+1)

QPLANT
├── QRB (cold side & coldbox)
└── WCS (warm side & warm compressor station)
    ├── HCC (LP→HP total, black box with utilities)
    │   ├── HP1 (Kaeser SKID 1)
    │   ├── HP2 (Kaeser SKID 2)
    │   ├── HP3 (Kaeser SKID 3)
    │   └── HP4 (Kaeser SKID 4)
    └── LCC (PVPS - 50 g/s target)
        └── 2×5 units (10 total, N+1 config)

Cross-refs: see T1 (tables.html) and G1 (graphs.html).

The reference point B1 = 350 g/s @ 14 barG anchors HCC + LCC delivery.

- Validate B2/B3 on test bench

- Finalize LCC unit-level P&IDs

- Lock RCW heat-exchanger sizing